# 2026 年海外具身机器人市场机会

BPI 管理层报告｜战略审议版，定量数据待补齐

编制视角：深圳倍特力 BPI 海外市场经理。研究日期：2026 年 10 月 13 日，北京时间。遵循仓库 AGENTS.md：优先海外市场，不虚构数据，区分事实、估算与假设，并解释机会与 BPI 产品的关系。

使用边界：本版可用于讨论产品方向、客户筛选和验证资源；不可用于宣称已验证全球市场规模、2026 年出货量、贸易排名或确定销售预算。 IFR、厂商官网及政府贸易数据库访问受到当前网络策略限制，已尝试访问的页面返回代理 403。已取得 10 份可追溯技术与分类资料，保留固定版本链接及原文。尚未取得可靠的市场规模、出货统计与进出口金额，相关栏目明确留缺，不用预测、融资、产能或假设替代实绩。其他列入待核验清单的网站不代表已经逐一访问。

本报告标签：[事实]＝本次读取资料直接支持；[推导]＝按公开公式从明确输入计算；[工程假设]＝供设计讨论的输入，需客户验证；[战略判断]＝分析建议，非统计事实；[待核验]＝尚未取得可用证据。

# 1. 执行摘要与管理层决策

[战略判断] 建议 BPI 进入海外机器人电池的项目验证阶段，优先开发轮式移动操作平台与工业移动平台的定制电池组；对四足及人形机器人采用小规模联合开发，不以未经核验的量产计划安排专用产能。 对狭义具身智能业务，优先选择具有感知、规划和操作能力的移动机器人；传统 AMR/UGV 作为相邻的电池客户池单独管理，不能把它们全部计入狭义具身智能市场。

对 BPI 而言，可交付价值应是“电芯＋结构＋BMS＋整机通信＋充电/换电兼容＋追溯与售后”的系统能力。仅凭现有锂聚合物、LiFePO4 和电池组产品线，不能认定 BPI 已满足机器人脉冲功率、跌倒冲击、热设计或客户认证要求。需要内部能力审查与样机验证。

已验证的案例说明需求并非只有容量：Boston Dynamics Spot 官方资料注明 600 Wh 锂离子电池、35–58.8 V 电池工作范围，并指出电机再生能量可能使母线电压高于正常电池电压，机器人采用钳位电路使母线不超过 72 V。[S01] 这些数字属于该文件所述 Spot 平台，不是行业统一规格，也不证明其他版本或新机器人沿用相同设计。

建议本轮管理层批准：跨部门技术审查、候选客户访谈和有限样机预算。暂不批准基于“全球具身机器人市场规模”的专用产线投资。继续投资的关口是取得真实电池 RFQ、整机测试要求、量产预测与可接受的项目毛利，而非演示视频热度。

| 管理层问题 | 本版结论 | 证据或边界 |
| --- | --- | --- |
| 是否值得进入？ | 值得开展阶段性验证 | [战略判断] 电池适配与系统集成有明确技术工作量；市场规模尚未核验 |
| 先卖什么？ | 定制智能电池组；LiFePO4 面向重量容忍度较高的轮式平台；锂聚合物面向空间/重量约束明显的平台 | [工程假设] 需电芯实测和客户机械、电气接口确认 |
| 先找谁？ | 有真实运行任务、可提供负载数据、能决定电池设计的 OEM 和移动操作集成商 | [战略判断] 不等同于已经有采购意向 |
| 先做哪些区域？ | 美国、欧洲并行验证；日本、韩国按技术适配拓展；东南亚以集成渠道和工厂项目验证 | [战略判断] 不是贸易规模排名 |
| 最大风险？ | 采购量不确定、闭合供应链、脉冲/再生工况、认证与售后成本 | 具体风险需逐项目排查 |
| 还缺什么？ | 全球规模与增长、真实出货、双边贸易值与数量、厂商量产/供应商准入状态 | [待核验] 补齐后再作定量预算审议 |

# 2. 全球市场规模、增长与统计口径

## 2.1 定义与避免重复计算

本报告把具身机器人定义为：在物理环境中结合感知、决策与执行完成任务的机器人；商业分析重点是具有自主适应与操作能力的移动平台、人形及四足平台。机器人是否需要电池取决于供电架构，不能由“具身智能”标签直接推出。

| 层级 | 内容 | 与 BPI 的关系 | 统计处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心对象 | 移动操作机器人、人形、具有自主任务能力的四足机器人 | 主动力电池、智能电池组、备件与辅助供电 | 逐产品确认电池供电和真实部署 |
| 相邻客户池 | 传统 AMR/AGV、UGV、移动服务机器人 | 可复用电池开发能力，但不一定符合狭义具身智能定义 | 单独列示，避免扩大核心市场 |
| 背景或替代方案 | 固定工业机械臂、协作臂及其 AI 控制系统 | 固定供电通常不产生主动力电池需求；移动组合平台可能产生 | 不把固定机器人安装量乘以电池价格 |
| 不计为电池市场收入 | 模型软件、融资、整机售价、充电站全系统收入 | 仅可作技术/资金背景 | 与电池收入分开 |

## 2.2 数值现状：不具备可核验结论

| 用户要求的指标 | 本版可报告的数字 | 需要的来源与口径 |
| --- | --- | --- |
| 全球具身机器人市场规模 | 未核验；不填写金额 | 明确硬件/软件/服务、包含形态、币种、基准年、预测方法的原始报告 |
| 历史增长率/CAGR | 未核验；不填写百分比 | 同一报告、同一口径的历史序列，核对报告发表日期 |
| 2026 年全球市场规模 | 未核验；全年实绩尚不能在研究日确认 | 全年预测、2026 已发布期间实绩分别列示 |
| 海外电池可服务市场 SAM | 未核验；不填写金额 | 海外电池供电机器人数量、外采比例、包数与实际成交价 |
| 人形机器人出货 | 未核验；不填写台数 | 实际交付与验收数量，区分订单、产能、计划 |
| 相邻工业/服务机器人规模 | 未获取可核验当前资料 | IFR World Robotics；工业与服务统计分开，并检查调查样本与修订 |

2026 年 10 月 13 日不是全年统计终点。 即便补齐网络访问，也应将“2026 年全年预测”“2026 年已公布季度/月度实绩”“最新完整年度历史数据”分列。付费机构预测若定义不同，不求平均，不把两个相互重叠的市场相加。

推荐核验入口：IFR World Robotics 工业与服务机器人资料 [P01]；Goldman Sachs、Morgan Stanley 的人形机器人研究原始发布 [P02、P03]。本版未阅读其最新原文，不引用其具体市场金额或增长率。

## 2.3 BPI 应采用的底层测算

对每个形态、区域和年度分别计算：

新增包需求＝交付机器人台数 × 电池供电比例 × 每台装机包数 ×（1＋随新机配置的备包率）。

替换包需求＝按安装年份分组的在役机器人数量 × 当年替换率 × 每次替换包数。

海外电池 TAM＝Σ（新增包需求＋替换包需求）× 对应电池包实际成交价。

BPI SAM＝TAM 中符合 BPI 已验证产品能力、目标区域、认证要求且电池设计允许外采的部分。BPI SOM 采用客户项目清单逐项求和，不直接假定占全球市场的某个百分比。

历史在役量和新增交付量要分开，随新机备包与维修替换也要分开。机器人整机收入不能直接视为电池 TAM。

[工程/商业假设示例，不是市场预测] 假设某单一客户年度交付 1,000 台，每台一个主电池包、随新机备包率 30%、包价 400 美元、BPI 获得 50% 份额，则 BPI 对该项目的收入示例为 1,000 × 1 × 1.30 × 400 × 0.50＝260,000 美元。所有输入均人为假设；未含税费、物流、质保、NRE 或维修替换，不代表客户订单、报价或 BPI 收入承诺。[M01]

# 3. 主要国家与区域：围绕采购可达性而非热度

以下排序是 BPI 商业开发建议，没有统计意义上的市场排名。场景与渠道是需要访谈验证的方向，不代表已核验当地需求规模。

| 区域 | 拟验证场景与买方 | 供应链/进口机会 | 竞争与进入约束 | BPI 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | 工业移动操作、仓储物流、工业巡检；机器人 OEM 与集成商 | 机器人设计公司、代工厂、运营方的职责可能分离；核实电池进口商与实际下单主体 | 供应商锁定、数据/知识产权要求、产品责任、关税和采购政策均需核验 | 优先有可付费试点和明确 RFQ 的项目；提供英文技术包及本地服务方案 |
| 欧洲：德国、北欧、法国及英国分别管理 | 制造业移动操作、工业巡检、物流平台 | OEM、移动底盘厂与集成商的设计权可能不同；核实 EU 与英国分别适用的进口安排 | 认证、可追溯、生命周期与售后要求需按产品类别核定；英国不是 EU 成员 | 以技术项目切入；先做法规适用性与售后成本评估 |
| 日本 | 工厂移动操作、巡检、研究平台 | 通过本地代理/集成商支持技术沟通；确认是日本 OEM 采购还是从海外导入平台 | 准入、质量审核与变更控制要求需客户确认 | 把一致性、验证数据、批次追溯列为提案重点；小样到整机验证逐级推进 |
| 韩国 | 制造业、移动操作、机器人平台开发 | 电池、整机和集团内部供应关系需逐一确认 | 可能有本地成熟供应链；开放第二供应源不能预设 | 先验证非绑定项目、定制结构需求和第二供应源机会 |
| 东南亚：新加坡、越南、泰国、马来西亚 | 工厂与物流现场、系统集成、研究/应用开发 | 区分整机进口、转口、当地集成与实际终端使用；新加坡转口不能直接视为本地消耗 | 价格、现场服务、温湿环境和备件响应需验证 | 与有现场交付能力的集成商合作，不仅找纯贸易分销商 |
| 中国：供应与竞争参照，不计入海外销量 | 面向海外的整机出口商与品牌商 | 可成为国内交付、最终出口的 OEM 客户；统计海外收入归属须明确 | 成熟供应关系与成本竞争需核验；不能推定可以替换原厂电池 | 保留面向出口整机厂的联合开发路径，与海外直接客户分账 |

对每个国家应补充：实际项目数、采购主体、交货条款、进口商、适用税率、认证路径、售后覆盖与信用风险。本文没有贸易数据支撑“美国最大”“欧洲增长最快”等断言。

# 4. 主要应用场景与购买理由

| 应用 | 机器人形态 | 客户购买价值 | 电池相关痛点与要求 | BPI 适配判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造业搬运、上下料、工位间操作 | 移动底盘＋机械臂、部分人形 | 完成可量化任务、减少停机；是否优于固定自动化需客户验证 | 行走与操作并发负载、BMS 状态接口、自动充电、维护便利 | 优先验证 LiFePO4 或高能量锂离子包；取决于重量和底盘空间 |
| 仓储物流与分拣辅助 | AMR、移动操作、人形试点 | 任务成功率、连续作业、运营成本 | 充电占用时间、备包数量、循环与售后；多班制可能提高每台总包数 | 先查实际调度和充电方案，不能把全天运营直接换算成单包全天续航 |
| 电力、石化、公共设施巡检 | 四足、轮式/履带平台 | 降低现场进入难度、提升巡检覆盖 | 震动、跌倒/冲击、温度、密封、脉冲电流与通信；危险区认证另行评估 | 高能量/高功率包与结构防护；未认证平台不得宣称可用于爆炸危险区 |
| 科研、训练与开发平台 | 人形、四足、移动双臂 | 快速迭代、数据采集、可维护性 | 频繁拆装、SOC/电流/温度数据、接口文档、较小采购批次 | 适合定制开发，但研发销量不能外推为量产市场 |
| 商用服务与移动操作 | 轮式服务平台、移动机械臂 | 任务效率、安全、运营成本 | 噪声、室内安全、充电效率、尺寸与维护 | LiFePO4 或锂聚合物按空间与任务工况评估 |
| 家庭通用机器人 | 人形或轮式操作平台 | 本版未验证用户付费与可靠执行能力 | 人机接触、安全、价格和服务复杂度 | 观察池；无真实订单前不作首阶段主攻市场 |

[战略判断] 采用“可测任务＋可访问采购人＋电池设计开放＋真实付费验证”的客户筛选标准。对于人形平台，先核实具体任务、整机连续运行数据及采购路线，再谈放量。

# 5. 主要厂商与客户候选：状态分开管理

下表是技术/商业尽调名单，不是出货排名、供应商需求证明或已经确认的客户名单。已读取的技术资料只能证明对应资料内容，不能证明 2026 年商业规模。

| 厂商/生态 | 形态或角色 | 本次证据状态 | 对 BPI 的调查方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boston Dynamics | Spot 四足及负载开发生态；其他产品另核验 | [事实] 官方 SDK 和电气接口已读 [S01、S02] | 能量、再生工况、遥测要求；是否开放电池第二供应源需询证 |
| Unitree 宇树 | 四足、人形开发平台 | [事实] 官方 ROS2 资料涉及 Go2/B2/H1，并列出 G1 等例程；BMS 字段已读 [S03、S04] | 平台规格、海外渠道、整机出口配套；不得由 SDK 推定各机型容量或销量 |
| Husarion | Lynx/Panther UGV 与开发生态 | [事实] 官方 UGV/电池监测资料已读 [S08] | 移动底盘与集成客户；电池监测与双包状态管理需求 |
| Universal Robots | 协作机械臂生态与移动组合的组件供应方 | [事实] 官方 ROS2 Driver 已读 [S07] | 移动操作集成商比固定臂主动力电池更相关；固定臂不是默认电池客户 |
| Physical Intelligence、Google DeepMind 开放机器人研究生态 | 模型、数据和控制能力 | [事实] openpi 和 Open X-Embodiment 资料已读 [S05、S06] | 识别可落地的硬件平台及集成商；模型开发者不一定采购机器人电池 |
| Agility Robotics、Figure、Apptronik、Tesla、1X | 拟核验的人形机器人候选 | [待核验] 本轮未读取最新官网/公告 | 真实交付、试点是否收费、供应链准入、电池外采开放度与设计冻结日期 |
| UBTECH 优必选、Fourier 等出口型厂商 | 拟核验的中国整机出口客户 | [待核验] 本轮未读取最新官网/公告 | 海外交付与国内采购路径；国内采购不直接等于海外进口量 |
| MiR/OMRON、ANYbotics 等 | 拟核验的移动/巡检相邻客户 | [待核验] 本轮未读取最新官网/公告 | 电池体系、系统集成渠道、备件/第二供应源机会 |

对候选厂商必须做三项确认：是否自研或绑定电池供应商；是否允许 BPI 直接接触电气与系统负责人；项目是否存在可接受的 NRE、测试及量产商业条款。禁止把展示机、GitHub 例程、融资额或理论工厂产能写成出货。

# 6. 产品出货与需求趋势

## 6.1 本次能确认与不能确认的趋势

[事实] Physical Intelligence 的 openpi 仓库包含 π₀、π₀-FAST 和 π₀.₅ 模型，并记录 2025 年的相关公开更新；Google DeepMind 的 Open X-Embodiment 项目提供统一机器人数据格式及模型使用资料。[S05、S06] 这些证据支持“公开机器人学习工具与平台适配活动存在”，不支持“市场增长某个百分比”“2026 年交付多少台”或“所有平台已可靠商业化”。

[事实] Unitree、Spot 与 Husarion 提供电池状态/监测字段。[S02、S04、S08] [战略判断] BPI 应把电池组数据、维护状态和整机兼容性纳入方案，而不仅比较裸电芯容量。

| 需求信号 | 采购含义 | 需要证据 | 本版状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展示/研发活动增加 | 可能产生研发样品，不能直接形成量产订单 | 展会/研发项目、样品 RFQ、实际付费 | 只有部分公开研发资料；无数量结论 |
| 客户试点启动 | 可能形成小批验证与备包需求 | 部署合同、验收记录、收费模式 | 未核验 |
| 客户重复部署 | 更接近稳定采购需求 | 复购、跨站点扩容、连续任务 KPI | 未核验 |
| 订单或框架协议 | 需区分绑定订单与非绑定意向 | 数量、交付节奏、取消条款 | 未核验 |
| 量产计划/产能 | 仅说明计划或能力 | 设备、人力、产线及实际产出 | 未核验；不视为出货 |
| 电池售后替换 | 可能产生持续备件收入 | 在役年龄、循环工况、故障/更换记录 | 未核验 |

## 6.2 出货口径与供应预测关口

建立按季度的证据链：订单→生产完成→交付→验收→在役；逐项标注日期、证据和是否可取消。BPI 预测应采用经客户确认的采购计划，并分别计算研发样品、试生产、量产与备件。不同品牌的年度计划不能简单汇总为行业实际出货。

# 7. 电池类型、典型电压和容量：事实与建议规格分列

## 7.1 已验证产品案例

| 对象 | 类型 | 能量/容量 | 电压信息 | 限制与来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spot：官方 SDK 电气接口所述平台 | 锂离子，文件没有进一步注明 LiFePO4、NMC 或软包类型 | 600 Wh；未提供可直接引用的标称 Ah | 电池 35–58.8 V；负载端给出 35–59 V；母线钳位上限 72 V | [事实] [S01]；工作范围不是标称电压；72 V 不是电池标称电压 |
| Unitree ROS2 BMS 消息 | 未注明化学体系 | 未注明容量 | 提供单体电压数组、电流、SOC、循环及温度字段；不据此推断机型额定电压 | [事实] [S04]；消息数组长度不是某款产品的串联数证明 |
| Husarion UGV 电池监测 | 本次文件未注明化学体系 | 本次文件未注明容量 | 支持单包状态，检测到第二包时发布第二包及汇总状态 | [事实] [S08]；不推断具体销售配置 |

没有足够跨厂商样本支持“人形机器人典型电压为 X”“全行业典型容量为 Y”的统计结论。 下表回答产品开发的电压/容量方向，但全部是工程参考区间，不能作为已核验的行业典型规格或厂商参数引用。

## 7.2 BPI 产品开发参考区间

| 场景 | 建议评估的体系 | 建议评估电压 | 建议评估容量 | 系统要求与采购特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人形、动态四足 | 高能量/高功率锂离子；锂聚合物软包仅在实测满足时选择 | 36–60 V 级 | 10–30 Ah，约 0.36–1.8 kWh | [工程假设] 重量/体积、峰值电流、跌倒结构、回充、快换；采购依赖整机联合验证 |
| 轮式移动操作、AMR 相邻市场 | LiFePO4 或其他锂离子，按载重与温度选择 | 24 V 或 48 V 级 | 20–100 Ah，约 0.48–4.8 kWh | [工程假设] 循环、充电兼容、CAN/RS485 等实际接口、维护；LiFePO4 标称可能为 25.6/51.2 V，非精确 24/48 V |
| 商用移动服务、小型移动平台 | 锂离子/锂聚合物；空间允许时评估 LiFePO4 | 12–24 V 级 | 5–30 Ah，约 60–720 Wh | [工程假设] 成本、结构、可维修、人机安全；按平台工况验证 |
| 小型传感/计算/操作辅助供电 | 锂聚合物等；先查是否本来由主电池供电 | 3.7–14.8 V 级 | 1–10 Ah，约 3.7–148 Wh | [工程假设] 不重复计算可由主电池 DC/DC 供电的模块；独立电池必要性需确认 |

能量范围按区间端点的 V×Ah 计算，仅用于筛选；不是代表性抽样结果。厂家标称能量、可用能量和工况续航并不等同。

[推导/工程假设 M02] 若平均功率 500 W，任务连续运行 2 h，允许放电深度 80%，系统供电效率 90%，则初步标称能量需求为 500×2÷(0.8×0.9)＝1,389 Wh。若按 51.2 V 方案讨论，对应约 27.1 Ah。这些输入都是设计示例，不是任何厂商产品的实测功耗；尚未计入温度、寿命末期衰减、任务余量、峰值与整机布置。

## 7.3 设计审核项目

客户应提供持续与峰值功率、峰值持续时间/频率、回充电流、动作谱、最低工作电压、充电上限、低温和热环境、续航定义、重量与安装空间、跌倒与振动条件、连接器、锁止、预充、保护阈值、通信、固件变更与安全状态。热插拔/不断电切换不得由“可快换”自动推定。

Spot BatteryState 公开协议包含电量、估计剩余时间、电流、电压、温度和通信丢失等字段；Unitree BMS 消息包含 SOC、电流、循环、温度和单体电压。[S02、S04] 这些整机接口不证明其内部电池通信一定是 CAN 或 RS485。 BPI 必须与客户另行确认内部通信与协议授权。

# 8. 对锂聚合物、LiFePO4 和电池组的需求机会

“锂聚合物”常用于描述软包产品，而 LiFePO4 指正极化学体系；两者不是严格同一维度的互斥分类。不能把“锂离子”公开参数自动改写成“锂聚合物”，也不能认为所有软包都具有高倍率或最高能量密度。

| BPI 产品方向 | 潜在价值 | 优先对象 | 必须证明的能力 | 商业边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂聚合物/软包方案 | 按空间设计，满足重量与脉冲要求时可形成差异化 | 动态移动平台、空间受限模块 | 选定电芯的倍率、热稳定、膨胀管理、机械保护、一致性 | 不可只按容量选型；没有平台验证就不承诺替代原厂 |
| LiFePO4 方案 | 在重量允许时评估循环、热行为和总体使用成本 | 轮式底盘、移动操作、运行频繁的相邻工业平台 | 实际工况循环、低温与充电约束、全电压范围兼容、系统安全 | 不能宣称不会起火；不以 51.2 V 包直接替换任意 48 V 平台 |
| 定制智能电池组 | 把电芯选择、BMS、结构、追溯、通信、快换与充电协同作为交付 | OEM 与有设计权的系统集成商 | 脉冲/回充、SOC 估计、保护配合、故障状态、连接与固件控制 | 建议作为主销售单元；区分开发费、单包价、验证费与售后承诺 |
| 辅助/备用电池 | 计算或传感独立备电、研发模块 | 负载开发者、集成商 | 供电切换、独立电池必要性、接口和系统安全 | 先判断 DC/DC 或主包供电是否更合适，避免虚增需求 |

[战略判断] 产品路线建议： 第一条为轮式平台 LiFePO4 智能包评估，第二条为轻量/高功率移动平台锂离子定制包评估；共同建设通信、追溯与测试能力。上述是开发方向，不是已经认证或可量产的 BPI 新产品。

# 9. 进出口数据、HS 口径与主要贸易国家

## 9.1 分类线索与其局限

| HS 六位编码 | 本次读取的描述摘要 | 可分析什么 | 不能分析什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 847950 | 其他未列名工业机器人 | 部分工业机器人贸易的代理指标 | 不涵盖所有人形、服务、四足或移动机器人；不可等同具身机器人总量 |
| 847990 | 具有独立功能机械装置的零件 | 部分机械零部件贸易背景 | 类别很宽，不能当机器人零件专项贸易 |
| 850760 | 锂离子蓄电池 | 锂离子电池贸易背景；后续需确认具体电池包归类 | 包括大量非机器人用途，不能直接当机器人电池需求 |

上述描述已由开放 HS 数据集核对 [S09]；该仓库称数据来自 UN Comtrade [S10]。它是二手分类线索，不是海关归类裁定，也没有提供本次所需贸易金额。不同 HS 版本、国家 8/10 位子目和产品特征需逐项确认，机器人不保证都归在 847950，电池不保证能靠一个宽泛编码识别用途。

## 9.2 贸易数据当前缺口

| 数据项目 | 应报告形式 | 本版结果 |
| --- | --- | --- |
| 机器人出口/进口金额 | 按编码、年份、报告国、伙伴国、流向列美元值 | 未取得可核验数据；不是零 |
| 机器人出口/进口数量 | 同时列数量单位与净重，注明覆盖范围 | 未取得可核验数据；不得用 kg 换算机器人台数 |
| 锂离子电池贸易 | 850760 分年金额、净重、补充数量及单位 | 未取得可核验数据；不能直接拆出机器人用途 |
| 主要出口国、进口国及排名 | 各编码、年份和流向分别排序 | 未核验；本报告不发布贸易排名 |
| 2026 年变化 | 与上一年同月数比较，标明数据发布日期 | 未取得可核验数据；不能全年化后称为实绩 |

拟核验的贸易节点，不是已确认的主要贸易国家排名： 中国、日本、德国、韩国、美国、丹麦、瑞士、英国，以及新加坡、越南、泰国、马来西亚。选择它们是为了覆盖候选厂商所在市场、制造/应用区域及潜在转口节点；只有查询结果才能确定哪些国家在特定编码下属于主要贸易国。

## 9.3 可复核查询方案

数据来源：UN Comtrade [P04]；WITS [P05] 作交叉检查；美国 Census/USITC [P06]、Eurostat [P07] 核验重点流向。先核对可用年份和 HS 版本，再查询最新完整年度及此前两个可比年度；2026 年月度数据单列。

每条记录保留：来源、抓取日期、报告国/伙伴国代码、年份或月份、流向、HS 版本及代码、贸易值、净重、数量、数量单位、估算标识、原始返回。按进口商报告与出口商报告分别列示，不将双边镜像相加；区分进口 CIF 和出口 FOB；EU 合计不得重复加入成员国；转口、保税加工与最终消费分开讨论。

电池需求归属以客户 BOM/使用用途确认，而非用 850760 全球贸易值乘一个任意机器人比例。报价前请报关专业人员确认分类、关税、原产地、危险品运输与目的国要求。UN38.3、IEC 62619 等只能作为需要确认适用范围和版本的检查线索 [P08、P09]；本版未核验现行文本，不宣称 BPI 已具备相应资格或所有项目均适用同一标准。

# 10. 客户画像、采购决策与资格筛选

| 画像 | 购买角色与决策人 | 触发条件 | 核心问题 | BPI 的合理提案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEM 机器人设计制造商 | 电气/电源工程师提出要求；系统与质量认可；采购/管理层批准 | 新平台、设计重构、第二供应源、现有供电问题 | 供应商准入、电芯追溯、接口、重量、实测可靠性、生命周期 | 联合定义规范、付费 NRE、样机验证与变更控制 |
| 机器人品牌商/委托制造方 | 品牌产品团队、代工厂、采购职责需明确 | 整机升级或供应链调整 | 谁拥有设计权、谁承担认证和质保、谁签采购合同 | 分别确认规格批准方、付款方和进口方 |
| 系统集成商 | 项目经理、移动底盘/电气团队、现场交付负责人 | 移动机械臂集成、连续任务与充电需求变化 | 是否允许改变原厂供电系统、系统责任、现场服务 | 配套方案、授权改装、整机测试与当地服务 |
| 分销商/服务商 | 产品/服务负责人、商业采购 | 备件短缺、运营维护或代理新产品 | 授权、批量、兼容性、库存与质保 | 优先授权备件或 OEM 批准项目，不销售未经验证替代包 |
| 最终运营方：物流、工厂、巡检 | 运营/设备负责人、EHS 与采购 | 运行效率、维护频繁、扩容 | 通常不直接拥有电池设计权；要求整机责任清晰 | 通过 OEM/集成商共同改进，获取工况与替换数据 |

[战略判断] 客户优先级评分规则： 实际付费需求 25 分、电池设计开放度 25 分、技术匹配 20 分、采购可达性 15 分、质量/服务可承受性 15 分，共 100 分。建议 ≥75 分进入样机评审，50–74 分继续技术访谈，<50 分观察。权重与阈值是内部管理建议，不是统计验证模型。

资格问卷至少覆盖：实际在役与年度采购计划、目标应用、是否固定供电、现有化学体系及电芯型号、负载谱、重量与尺寸、通信、自动充电/快换、认证、NRE、目标成本、第二供应源政策、采购主体、设计冻结和验收条件。没有这些输入，不作量产报价与采购量承诺。

# 11. BPI 切入策略、竞争和经济性

## 11.1 以可证明能力定位

建议定位为“面向移动机器人项目的定制智能电池组合作伙伴”。具体优势必须由 BPI 自身数据证明：电芯/结构定制是否满足要求；样机周期是否可达成；BMS 是否有开发/集成能力；测试、质量、交付与售后是否具备记录。AGENTS.md 列出的产品线只证明业务背景，不证明机器人客户认证、海外市场份额或相对竞争优势。

竞争对象包括现有整机绑定电池商、通用工业电池包供应商、当地系统电源集成商及 OEM 自研团队。固定自动化方案也可能替代某些移动机器人任务，从而减少主动力电池需求。BPI 需要在“系统匹配＋小批定制＋明确质量责任＋可追溯服务”上验证竞争力，不能只打低价。

| SWOT | 判断 | 对应行动 |
| --- | --- | --- |
| 潜在优势 | 产品组合涵盖多类电池与定制组包；机器人适配能力未验证 | 审查能力与样机，不提前宣称领先 |
| 短板 | 本版缺少 BPI 机器人案例、测试记录、成本与海外服务证据 | 收集可对外提供的技术、质量与认证材料 |
| 机会 | 移动平台、定制空间、系统数据、第二供应源与备件项目 | 优先有 RFQ、设计权与付费验证的客户 |
| 威胁 | 整机需求不确定、平台设计变化、绑定供应链、服务与责任成本 | 分阶段投入，收 NRE，明确变更和停产条款 |

## 11.2 报价与项目盈利

本版没有可核验的机器人电池成交价，不提供“行业平均价格”或未经成本审核的报价区间。报价须拆开电芯、BMS、结构连接件、装配测试、认证分摊、包装物流、质保准备与渠道服务；开发费/NRE 单独列示。

项目贡献＝电池数量×（售价－变动成本－质保/服务准备）＋NRE 收入－未覆盖开发测试成本。按保守交付情景、延期和设计变更进行敏感性分析；确认付款、最低采购量、报废/变更责任、知识产权和供应保障，才能形成可投项目。

## 11.3 阶段性产品与渠道

优先构建轮式平台与轻量动态平台两条验证路线；尽可能复用 BMS 软件框架、测试流程、连接设计和追溯系统，但对不同化学体系分别确定阈值与充电策略。海外销售与技术人员共同筛选 OEM 和有设计权的集成商；国内出口型 OEM 作为另一条渠道管理。未经 OEM 批准的替代电池不作为首阶段渠道增长方案。

# 12. 30／90／180 天行动计划

以下数字全部是建议管理目标，不是已发生事实、客户需求量或业绩预测。周期从项目启动日计算；若 2026 年 10 月启动，90/180 天计划跨入 2027 年，不强行记作 2026 年销售成果。

| 阶段 | 关键工作 | 责任部门 | 建议交付/KPI | 继续投入关口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–30 天 | 补齐市场与贸易证据；内部审查两条电池路线；建立候选账户与技术访谈 | 海外市场、研发、质量、财务/合规 | 20 家候选账户；8 次有效技术访谈；3 份完整需求记录；BPI 能力差距表；统计来源审计表 | 能识别设计权、付费需求、实际工况与认证责任；补齐数据口径 |
| 31–90 天 | 选择优先项目；形成规格、报价、NRE 与验证计划；完成受控样机和台架测试 | 研发、质量、海外销售、供应链 | 选择 2 个候选项目；争取至少 1 个付费开发/验证协议；完成对应样机测试记录 | 脉冲/回充/热/结构/通信测试达到双方约定要求；风险和经济性可接受 |
| 91–180 天 | 整机联调、现场验证、质量/供应商审核；根据验证结果小批交付；制定备件与服务方案 | 项目团队、质量、生产、海外销售 | 至少 1 个整机验证通过或形成可执行整改结论；取得采购意向/订单并明确非绑定与绑定性质 | 实际验收与商业条件支持继续；否则调整场景或停止该项目 |

技术验收阈值必须由客户任务和安全架构确定，本版不替客户制定通用合格电流、跌落高度、寿命周期数或成功率。预算以客户规格与内部成本审核后另行审批，不能依据全球市场宣传数字倒推产线规模。

# 13. 管理层应追踪的风险与待补资料

| 风险/缺口 | 当前影响 | 闭环动作 |
| --- | --- | --- |
| 规模、增长与贸易定量证据缺失 | 无法支持最终市场容量与销售预算 | 保存所需网络设置后读取 IFR、研究原文和贸易数据；保留原始查询 |
| 2026 年全年统计尚未结束 | 全年数字只能是预测或以后发布的实绩 | 给每个指标标注数据期与发布时间 |
| 采购意向、试点与出货混淆 | 可能高估订单和备包量 | 建立订单—交付—验收—在役证据链 |
| 化学体系/标称电压误判 | 充电、BMS 与整机不兼容 | 取得实际电芯、串并联、完整电压范围与协议 |
| 再生制动或跌倒引发系统风险 | 电池保护动作可能影响机器人状态 | 联调回充、限流、故障策略与整机安全停机 |
| 认证、进口与售后责任不清 | 报价不能覆盖全部成本，交付存在风险 | 逐目的国/产品确认标准、危险品运输、进口商及服务责任 |
| BPI 能力或优势未经证明 | 对外承诺可能超出实测能力 | 取得内部测试、审核、认证、产能与成本证据 |

本版建议的管理动作是批准验证，暂缓以缺证数据为依据的产能与销量承诺。 定量部分补齐之前，不能将本文件改称“完整核验的 2026 年全球市场报告”。

# 14. 来源与计算登记

## 14.1 本次实际读取来源

读取日期均为 2026 年 10 月 13 日，北京时间。附录提供固定提交版本链接及 SHA256；下列短链接方便阅读，最终以固定版本登记为准。

| 编号 | 来源 | 支持的内容 | 可信度/边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Boston Dynamics：Spot 电气接口（https://github.com/boston-dynamics/spot-sdk/blob/master/docs/payload/robot_electrical_interface.md） | 600 Wh；35–58.8 V；再生与 72 V 钳位；负载接口 | 官方一手技术文件；非市场统计 |
| S02 | Boston Dynamics：RobotState/BatteryState（https://github.com/boston-dynamics/spot-sdk/blob/master/protos/bosdyn/api/robot_state.proto） | 电量、电压、电流、温度、通信状态等 | 官方接口；非容量/销量统计 |
| S03 | Unitree：ROS2 支持资料（https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2） | 平台/例程及开发接口 | 官方一手；非销量 |
| S04 | Unitree：BmsState 消息（https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2/blob/master/cyclonedds_ws/src/unitree/unitree_go/msg/BmsState.msg） | SOC、电流、循环、温度、单体电压字段 | 官方一手；不推断电芯串数和容量 |
| S05 | Physical Intelligence：openpi（https://github.com/Physical-Intelligence/openpi） | 模型与平台适配资料、2025 更新记录 | 一手研发资料；不证明量产需求 |
| S06 | Google DeepMind：Open X-Embodiment（https://github.com/google-deepmind/open_x_embodiment） | 机器人数据格式与研究工具 | 一手研发资料；非市场规模 |
| S07 | Universal Robots：ROS2 Driver（https://github.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Driver） | 协作臂及集成接口生态 | 一手技术资料；不证明主动力电池需求 |
| S08 | Husarion：UGV 电池监测（https://github.com/husarion/husarion_ugv_ros/blob/ros2/husarion_ugv_battery/README.md） | 单/双包状态、充电状态与诊断 | 一手技术资料；非具体电池配置 |
| S09 | DataHub/datasets：HS 分类 CSV（https://github.com/datasets/harmonized-system/blob/main/data/harmonized-system.csv） | 847950、847990、850760 描述 | 二手开放数据；需核验 HS 版本与目的国归类 |
| S10 | DataHub/datasets：数据来源说明（https://github.com/datasets/harmonized-system） | 数据集称来源为 UN Comtrade | 来源声明，不替代官方关税文本 |

## 14.2 尚未读取或核验的必要来源

这些入口只作为待办，不构成本版数字的证据。网络阻断不是网站没有数据的证明。

| 编号 | 来源入口 | 待核验项目 |
| --- | --- | --- |
| P01 | IFR（https://ifr.org/） | 最新 World Robotics；全球/国家安装与专业服务机器人销售；样本口径 |
| P02 | Goldman Sachs（https://www.goldmansachs.com/） | 原始人形机器人研究；发布时间、规模口径及预测假设 |
| P03 | Morgan Stanley（https://www.morganstanley.com/） | 原始机器人研究；定义、预测与产业链判断 |
| P04 | UN Comtrade（https://comtradeplus.un.org/） / API（https://comtradeapi.un.org/） | 各编码按年/月、国家/伙伴、流向的金额与数量 |
| P05 | WITS（https://wits.worldbank.org/） | 贸易交叉核验；数据年份、覆盖与 HS 版本 |
| P06 | US Census（https://www.census.gov/） / USITC DataWeb（https://dataweb.usitc.gov/） | 美国进口与细分子目、来源国、税率相关信息 |
| P07 | Eurostat（https://ec.europa.eu/eurostat/） | 欧洲贸易数据；成员国与 EU 汇总避免重复 |
| P08 | UNECE（https://unece.org/） / IATA（https://www.iata.org/） | 运输试验及适用的现行要求 |
| P09 | IEC（https://www.iec.ch/） | 相关工业电池标准适用范围与版本 |
| P10 | 厂商官网与客户公告：Agility、Figure、Apptronik、Tesla、1X、UBTECH、Fourier、MiR/OMRON、ANYbotics 等 | 各厂商当前型号、真实出货/验收、项目与开放采购状态；不凭名单认定需求 |

## 14.3 计算与假设

M01：单客户收入示例，输入全部为人为商业假设；公式 1,000×1×1.30×400×0.50＝260,000 美元。M02：工程能量示例，输入全部为人为工程假设；500 W×2 h÷(80%×90%)＝1,388.89 Wh，÷51.2 V＝27.13 Ah。报告中的开发电压/容量区间、客户评分、区域顺序与行动 KPI 全部是建议，不是来源统计值。Excel 工作簿给出可修改输入和公式。

## 14.4 输出与复核说明

本报告附 Word 正文、管理层 PPT、来源/电池/客户/贸易待核验表与计算模型。全部市场数字缺口在所有格式中保持一致；无销量图、增长曲线或贸易排名图，以避免把未取得的数据视觉化为事实。源文件和原始资料保存在同一工作目录。仓库原有文件没有修改。

# 附录 A：机会验证路径

# 附录 B：固定版本来源与完整性登记

S01 Boston Dynamics Spot 电气接口

https://raw.githubusercontent.com/boston-dynamics/spot-sdk/04537ddafe0641d1751af3eb9e76cb785fc18594/docs/payload/robot_electrical_interface.md

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：491fbf52bfcaa796a533b6bd713b1992f33363db1593d6a1920316088d8c35aa

S02 Boston Dynamics Spot 电池状态协议

https://raw.githubusercontent.com/boston-dynamics/spot-sdk/04537ddafe0641d1751af3eb9e76cb785fc18594/protos/bosdyn/api/robot_state.proto

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：678766f6928b568cc7857b328bb32319a866feed10b3ea74954107fd3b2840c3

S03 Unitree ROS2 平台支持

https://raw.githubusercontent.com/unitreerobotics/unitree_ros2/668d1ec5a05d1c38d3306bdca7d59f2ba3581a88/README.md

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：975d8a29d4904dc6d3d0f72fd9119afed57b0b193a7a2d26d5211bc6b8858831

S04 Unitree BMS 状态消息

https://raw.githubusercontent.com/unitreerobotics/unitree_ros2/668d1ec5a05d1c38d3306bdca7d59f2ba3581a88/cyclonedds_ws/src/unitree/unitree_go/msg/BmsState.msg

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：0f7ad8e09f8fd02999da9aa222ab0ecb848d9f70136af78a5ec7a10631959828

S05 Physical Intelligence openpi

https://raw.githubusercontent.com/Physical-Intelligence/openpi/215abfb217dbac7d5f1273282331b9b1866c0479/README.md

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：567fc57766bd736664f50126cab8145af4071ca16cc5e238f2b11e369169c3b5

S06 Google DeepMind Open X-Embodiment

https://raw.githubusercontent.com/google-deepmind/open_x_embodiment/9eeb68b989efbcf474e8fb9019e01d02b962a604/README.md

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：e7dbf6bb04559e981b7eab2e0f4510579bf82b09948a0fe6471ba1794f86ae59

S07 Universal Robots ROS2 Driver

https://raw.githubusercontent.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Driver/7e031424bc7a3e590d65fe297214ac21e1f9ffdd/README.md

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：d98964230fa189502feeb400891ca543c2ef597949ed30814f6a26015a37c7c9

S08 Husarion UGV 电池监测

https://raw.githubusercontent.com/husarion/husarion_ugv_ros/559e784b84c05c813b6ecfce02751d8b3966528a/husarion_ugv_battery/README.md

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：5905be7e9a5f70a79f5bacfc5846a54a326cf940ab8472ba1203e659307a3800

S09 HS 商品分类数据

https://raw.githubusercontent.com/datasets/harmonized-system/b1be3f2531a85fb0ea17147b19c41d3641912e43/data/harmonized-system.csv

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：e77ee9e1cfd15a42d1fadeb2c0618d10f6b9ed9aec0e5d66826dc7ef9d3126a5

S10 HS 数据来源说明

https://raw.githubusercontent.com/datasets/harmonized-system/b1be3f2531a85fb0ea17147b19c41d3641912e43/README.md

读取日期：2026-10-13（北京时间）；SHA256：20e4050f75a747514208cf22d8c7f89629cea1f8268556a27dcc894549623f81